|  | ## ATMOS PRODUCT SPEC.S |  |  | S.U.S. NO: 008 Y.Date: 07/06/2002 Revision : 001 Rev. Date: 12/10/2015 Page: 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование модельного ряда: SES 2000 – 2500 VARIO серии Винтовые воздушные компрессоры |  |  |  |
| Описание: Маслосмазываемый винтовой компрессор для компремации воздуха, с ременной передачей и воздущным охлаждением, в шумопоглащающем корпусе. С автоматической системой натяжения ремня. Диапазон рабочего давления 7,5 - 13 бар (И), 3Х фазная электрическая сеть. Мощностью 200 - 250 кВт, с изменяемой производительностью согласно стандарту ISO 1217. Техническая спецификация SES 2000-2500 VARIO SERIES, с воздушным охлаждением; Давление, бар (И); SES 2000 VARIO (7.5 бар); SES 2000 VARIO (10 бар); SES 2000 VARIO (13 бар); SES 2500 VARIO (7.5 бар); SES 2500 VARIO (10 бар); SES 2500 VARIO (13 бар); Блок. 1ОЕ значение: производительность по условиям всасывания (1 м³ /мин = 35.31 cfm ) 2ое значение: Энергопотребление (включая двигатель вентилятора охлаждения) 1 бар = 100000 Па = 14,5 psi; 5; 1:м3/мин 2: кВт. 6. 7. 7,5; 11,0 - 36,6 60,5-228,1; 10,6 - 42,7 85,0-280,5. 8. 9. 10; 10,8 - 31,0 63,6-226,0; 10,4 - 38,0 86,1-280,6. 11. 12. 13; 10,6 - 27,2 65,1-226,6; 10,2 - 33,2 88,0-281,4. Номинальная мощность двигателя; 200; 250; кВт. Скорость вращения электродвигателя; 1500; об./мин. Класс изоляции двигателя; IP 55 / F. Номинальная мощность моторного вентилятора; 2 x 3 кВт номинальная мощность. Производительность охлаждения воздуха; 530; 530; м3/мин. Температура сжатого воздуха на выходе ( при 20 ºC температуре окр. среды); 7,5 бар; 24; --; --; 29; --; --; Cº. 10 бар; --; 23; --; --; 28; --. 13 бар; --; --; 23; --; --; 28. Рабочая температура окр.среды; Мин/макс; -5 / + 45; Cº. Уровень шума (Pneurop PN8NTC2.2) free field conditions; 80; 81; дБ(A). Присоединительный размер вентиля сжатого воздуха (Фланец); DN100 - PN16. Размеры (Длина x Ширина x Высота); 3300 x 1920 x 2073; мм. Вес (включая масло); 5250; 5720; кг. Остаточное содержание масла в сжатом воздухе; <3; мг/м3. Примечание: Все приведенные данные соответсвтвуют номам ISO 1217 Annex C, Cagi-Pneurop PN2CPTC2 / PN8NTC2 приследующих условиях: Давление воздуха на входе - 1 бар (a) / 14.5 psia, температура воздуха на входе - 20oC / 68oF, влажность - %0 (сухой) |