|  |  | ## ATMOS PRODUCT SPEC.S |  |  | S.U.S. NO: 006 Y.Date: 22 /11 / 1999 Revision : 003 Rev. Date: 12 / 10 / 2015 Page: 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование модельного ряда: SES 1320 – 1600 VARIO серии Винтовые воздушные компрессоры |  |  |  |
| Описание: Маслосмазываемый винтовой компрессор для компремации воздуха, с ременной передачей и воздущным охлаждением, в шумопоглащающем корпусе. С автоматической системой натяжения ремня. Диапазон рабочего давления 7,5 - 13 бар (И), 3Х фазная электрическая сеть. Мощностью 132 - 160 кВт, с изменяемой производительностью согласно стандарту ISO 1217. Техническая спецификация SES 1320 – 1600 VARIO SERIES, с воздушным охлаждением; Давление, ### бар (И); SES 1320 VARIO (7.5 бар); SES 1320 VARIO (10 бар); SES 1320 VARIO (13 бар); SES 1600 VARIO (7.5 бар); SES 1600 VARIO (10 бар); SES 1600 VARIO (13 бар); Блок. 1ОЕ значение: производительность по условиям всасывания (1 м³ /мин = 35.31 cfm ) 2ое значение: Энергопотребление (включая двигатель вентилятора охлаждения) 1 бар = 100000 Па = 14,5 psi; 5; 1:м3/мин 2: кВт. 6. 7. 7,5; 5,71 - 22.8 61,0 - 154.3; 7,50 - 25,00 53,0 -152,0. 8. 9. 10; 5,42 - 20.1 63,0 -153.1; 7,20 - 21,00 54,0 - 154,0. 11. 12. 13; 5,40 - 17.4 64,0 - 149.8; 5,60 - 18,60 56,0 - 156,0. Номинальная мощность двигателя; 132; 160; кВт. Скорость вращения электродвигателя; 3000; об./мин. Класс изоляции двигателя; IP55 / F. Номинальная мощность моторного вентилятора; 2 x 2.2; кВт. Производительность охлаждения воздуха; 290; м3/мин. Температура сжатого воздуха на выходе ( при 20 ºC температуре окр. среды); 7,5 бар; 27; -; -; 28; -; -. 10 бар; -; 27; -; -; 28; -. 13; бар -; -; 26; -; -; 28. Рабочая температура окр.среды; Мин/макс; -5/ +45; oC. Уровень шума (Pneurop PN8NTC2.2) free field conditions; 79; 78; дБ(A). Присоединительный размер вентиля сжатого воздуха (Фланец); DN 80 - PN 16; DN 100 - PN 16. Размеры (Длина x Ширина x Высота); 2850 x 1750 x 1900; мм. Вес (включая масло); 3365; 4000; кг. Остаточное содержание масла в сжатом воздухе; < 3; мг/м3. Примечание: Все приведенные данные соответсвтвуют номам ISO 1217 Annex C, Cagi-Pneurop PN2CPTC2 / PN8NTC2 приследующих условиях: Давление воздуха на входе - 1 бар (a) / 14.5 psia, температура воздуха на входе - 20oC / 68oF, влажность - %0 (сухой) |