|  | ## ATMOS PRODUCT SPEC.S |  |  | S.U.S. NO: 006 Y.Date: 22 /11 / 1999 Revision : 003 Rev Date: 12 / 10 / 2015 Page: 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование модельного ряда: SES 900 - 1600 серии Винтовые воздушные компрессоры |  |  |  |
| Описание: Маслосмазываемый винтовой компрессор для компремации воздуха, с ременной передачей и воздущным охлаждением, в шумопоглащающем корпусе. С автоматической системой натяжения ремня. Диапазон рабочего давления 7,5 - 13 бар (И), 3Х фазная электрическая сеть. Мощностью 90 - 160 кВт, c постоянной производительностью согласно стандарту ISO 1217. Техническая спецификация SES 900-1600 SERIES, с воздушным охлаждением; ### Давлениe, ### бар (И); SES 900 7.5 бар; SES 900 10 бар; SES 900 13 бар; SES 1100 7.5 бар; SES 1100 10 бар; SES 1100 13 бар; SES 1320 7.5 бар; SES 1320 10 бар; SES 1320 13 бар; SES 1600 7.5 бар; SES 1600 10 бар; SES 1600 13 бар; Блок. 1ОЕ значение: производительность по условиям всасывания (1 м³ /мин = 35.31 cfm ) 2ое значение: Энергопотребление (включая двигатель вентилятора охлаждения) 1 бар = 100000 Па = 14,5 psi; 5 бар; 17,67 93,08; 15,82 82,28; 13,95 71,50; 20,9 5 114,32; 19,00 100,82; 16,62 86,62; 22,96 132,43; 20,30 115,87; 17,86 98,70; 1:м3/мин 2: кВт. 6 бар; 17.57 99,63; 15,73 88,10; 13,86 76,81; 20,87 122,32; 18,90 107,96; 16,53 92,70; 22,92 141,53; 20,24 123,75; 17,76 105,48. 7 бар; 17,48 106,13; 15,65 93,89; 13,77 82,03; 20,80 130,24; 18,81 115,04; 16,45 98,75; 22,89 150,52; 20,20 131,56; 17,67 112,22. 7,5 бар; 17,45 109,36; 15,61 96,76; 13,72 84,61; 20,77 134,16; 18,77 118,54; 16,41 101,76; 22,87 154,26; 20,17 135,38; 17,63 115,55; 25,00 157,9. 8 бар; 15,58 99,62; 13,68 87,16; 18,73 122,00; 16,37 104,75; 20,15 139,17; 17,59 118,85. 9 бар; 15,52 105,29; 13,61 92,19; 18,67 128,84; 16,32 110,69; 20,12 146,41; 17,53 125,36. 10 бар; 15,47 111,05; 13,56 97,14; 18,63 135,56; 16,27 116.57; 20,10 153,10; 17,49 131,77; 21,00 160,52. 11 бар; 13,51 102,01; 16,24 122,42; 17,46 138,08. 12 бар; 13,48 106,83; 16,22 128,24; 17,45 144,32. 13 бар; 13,45 111,75; 16,21 134,04; 17,45 149,84; 18,60 175,0. Номинальная мощность двигателя; 90; 110; 132; 160; кВт. Скорость вращения электродвигателя; 3000; 1500; об./мин. Класс изоляции двигателя; IP55 / F. Номинальная мощность двигателя вентилятора; 2 x 2.2 кВт номинальная мощность. Производительность охлаждения воздуха; 290; 290; 290; 290; м3/мин. Температура сжатого воздуха на выходе ( при 20 ºC температуре окр. среды); 7,5 бар; 27; 28; 28; #### oC. 10 бар; 27; 28; 28. 13 бар; 26; 27; 27. Рабочая температура окр.среды; мин/макс; -5 / +45; #### oC. Уровень шума (Pneurop PN8NTC2.2) free field conditions; 77; 77; 78; 78; дБ(A). Присоединительный размер вентиля сжатого воздуха (Фланец); DN 80 – PN16; DN 100 – PN16. Размеры (Длина x Ширина x Высота); 2400 x 1750 x 1900; мм. Вес (включая масло); 2905; 3115; 3165; 3075; кг. Остаточное содержание масла в сжатом воздухе; < 3; мг/м3. Примечание: Все приведенные данные соответсвтвуют номам ISO 1217 Annex C, Cagi-Pneurop PN2CPTC2 / PN8NTC2 приследующих условиях: Давление воздуха на входе - 1 бар (a) / 14.5 psia, температура воздуха на входе - 20oC / 68oF, влажность - %0 (сухой) |